# 产品开发需求书

## V1.0

## 项目名称：车载中控系统底层服务封装

## （JNI/串口通信库）

### 1. 项目背景

基于 Realtek RTD1861 芯片的 Android 车载中控主机。硬件方案公司已提供 BSP 层，并开放了与 MCU 通信的串口设备节点 /dev/ttyS7（波特率 460800，8N1）。MCU 与 ARM 之间的通信协议已在文档 MCU-ARM_v2.xlsx、Radio_v2.xlsx、Public_v2.xlsx 中完整定义，包含车辆信号（ACC、车速、倒车等）、收音机（FM/AM 调频、RDS 信息）、系统升级等消息类型。

由于项目时间紧张，我方不采用标准 Android Vehicle HAL 路线，而是采用 “直接读写串口 + JNI 封装” 的快速方案：将串口访问与协议处理封装在 Native 层，生成一个或多个 .so 动态库，供 Android Launcher 及上层 App 通过 Java/Kotlin 调用。该方案需要解决串口独占、多业务（收音机、车辆信号、升级）并发访问、协议完整性（建链、心跳、ACK、重传）等关键问题。

将委托第三方公司完成该底层服务库的开发与交付。

### 2. 技术方案概述

#### 2.1 总体架构

Android Launcher / App

│ (Java/Kotlin)

│ 调用 SDK 接口

▼

┌───  ──────────────────┐

│  Java SDK (AAR/JAR)                        │

│  - 提供面向应用的 API                      │

│  - 内部通过 JNI 调用 Native 方法            │

└──────────────────────┘

│ JNI

▼

┌───────────────────────────────────────┐

│  Native 层 (C++ 动态库 libserial.so)     │

│  - 串口管理（打开/关闭/读写）                │

│  - 协议帧打包/解析/校验和                    │

│  - 链路管理（建链、心跳、ACK、重传）         │

│  - 消息分发（根据 MsgType 回调）            │

└───────────────────────────────────────┘

│ open/read/write/ioctl

▼

/dev/ttyS7 (物理串口)

#### 2.2 关键要求

- 串口独占与线程安全：整个系统只有一个串口连接，Native 层必须实现单例模式，所有业务（收音机、车辆、升级）通过同一个串口发送/接收，保证线程安全，避免数据交叉。

- 协议完整实现：必须严格按照 MCU-ARM_v2.xlsx 实现帧格式、序列号、校验和（累加和取反）、建链（Setup/SetupAck）、心跳（HB，间隔 ≤3 秒）、ACK 机制（超时 200ms，重试 3 次）。

- 异步上报与回调：MCU 主动上报的数据（如车辆状态变化、收音机频率更新）必须通过回调机制通知 Java 层，回调需运行在指定的线程（例如主线程或后台线程）。

- 升级功能：支持 MCU 固件升级的数据传输（最大帧长 1024+7），需实现分包接收与确认。

#### 2.3 开发语言与环境

- Native 层：C++11 或更高版本，使用 CMake 构建。

- Java 层：Java/Kotlin，提供 Android Studio 可导入的 .aar 或 .so + 接口 jar。

- 编译目标：arm64-v8a，Android API Level 31+。

- 调试支持：提供可动态开关的 hex 日志（logcat），方便与方案公司联调。

### 3. 功能需求明细

#### 3.1 车辆信号（Public 类）

根据 Public_v2.xlsx，需支持以下功能：

| 功能 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 获取 ACC/IG 状态 | MCU→ARM | 主动上报，回调通知 |
| 获取倒车状态 | MCU→ARM | 主动上报 |
| 获取车速 | MCU→ARM | 主动上报，含车速百分比 |
| 获取电池电压 | MCU→ARM | 主动上报或主动查询 |
| 获取 MCU 版本 | MCU→ARM | 主动查询 |
| 设置屏幕背光 | ARM→MCU | 0-100% 亮度 |
| 设置功放/天线电源 | ARM→MCU | 开关控制 |
| 要求 MCU 进入休眠 | ARM→MCU | 系统休眠前调用 |
| 心跳发送 | ARM→MCU | 定时（2~3 秒）发送心跳帧，维持链路 |

#### 3.2 收音机（Radio 类）

根据 Radio_v2.xlsx：

| 功能 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设置波段与频率 | ARM→MCU | FM/AM，频率范围根据协议 |
| 自动搜索（SEEK） | ARM→MCU | 支持向前/向后/AMS/PTY/TA |
| 设置 TA/AF/立体声/本地开关 | ARM→MCU | 布尔控制 |
| 获取当前频率及信号强度 | MCU→ARM | 主动上报或查询 |
| 获取 RDS 信息（PS、PTY、RT） | MCU→ARM | 回调返回字符串 |

#### 3.3 升级（Update 类）

根据 MCU-ARM_v2.xlsx update 部分：

| 功能 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 启动升级请求 | ARM→MCU | 通知 MCU 准备升级 |
| 下发升级数据 | ARM→MCU | 分包发送，最大 1024 字节/帧，支持 ACK 重传 |
| 结束升级 | ARM→MCU | 升级完成通知 |

注意：升级期间其他业务（收音机、车辆）应暂停或缓存消息，升级结束后恢复。

#### 3.4 链路管理（必须）

- 自动建链：SDK 初始化时自动发送 Setup 帧，等待 SetupAck，超时重试 3 次。

- 心跳维持：建链成功后启动定时器，每隔 2 秒发送心跳帧（FrameType=0x05），MCU 会回复 ACK（FrameType=0x02）。若连续 3 次心跳无响应，SDK 应自动尝试重建链路。

- 断线重连：检测到串口错误或心跳超时后，自动关闭串口并重新打开、重新建链。

- ACK 处理：对于需要确认的发送帧（如设置频率、锁门等），SDK 应阻塞等待 ACK，超时 200ms，重试 3 次，失败返回错误码。

### 4. Java SDK 接口定义（示例）

需提供以下核心 API（可根据实际增减）：

java

// 初始化，传入串口路径（默认 /dev/ttyS7）

public class CarSerialSDK {

public static native boolean init(String ttyPath);

public static native void deinit();

// 车辆信号回调注册

public static native void setVehicleCallback(VehicleCallback callback);

// 收音机回调注册

public static native void setRadioCallback(RadioCallback callback);

// 升级回调注册

public static native void setUpdateCallback(UpdateCallback callback);

// 主动发送命令（同步/异步均可）

public static native int setRadioFreq(int band, int freq); // 0=FM,1=AM

public static native int setRadioSeek(int seekMode, int ptyType);

public static native int setRadioSwitch(int switchType, boolean on);

public static native int setBacklight(int percent);

public static native int setAmpPower(boolean on);

public static native int sendMcuUpgradeData(byte[] data, int offset, int len);

// ... 其他接口

}

// 回调示例

interface VehicleCallback {

void onAccStateChanged(boolean on);

void onReverseStateChanged(boolean on);

void onCarSpeed(int speedKmh);

void onBatteryVoltage(int mv);

void onMcuVersion(String version);

}

interface RadioCallback {

void onFreqChanged(int band, int freq, boolean stereo, boolean valid);

void onRdsPs(String ps);

void onRdsRt(String rt);

void onSignalStrength(int strength);

}

### 5. 交付物清单

| NO | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Native 源码 | C++ 完整工程，包含串口管理、协议栈、业务逻辑，可直接用 CMake 编译。 |
| 2 | 预编译 .so 库 | 提供 arm64-v8a 架构的动态库，及对应的 Android 库（.aar 或 .so + 接口 jar）。 |
| 3 | Java SDK 源码 | 封装 JNI 调用和回调接口，提供易于使用的 API。 |
| 4 | Demo App 源码 | 一个简单的 Android 应用，演示如何初始化 SDK、注册回调、调频、显示车速等，供我方集成参考。 |
| 5 | 技术文档 | - SDK 集成指南（添加依赖、权限配置、初始化流程） - API 参考手册（每个接口参数、返回值、错误码） - 协议实现对照表（说明各命令对应协议文档中的哪一条） - 调试说明（如何开启 hex 日志、常见问题排查） |
| 6 | 测试报告 | 功能测试（覆盖所有协议命令）、压力测试（长时间运行、频繁读写）、异常测试（断线重连、超时重试）。 |

### 6. 调试日志规范

#### 6.1 日志级别与输出内容

| 级别 | 触发场景 | 输出内容示例 |
| --- | --- | --- |
| ERROR | 系统调用失败（open/read/write/ioctl 返回 -1）；协议校验失败；重试超过上限；设备断连 | open /dev/ttyS7 failed: Permission denied (errno=13) Checksum error: calc=0x2A, recv=0x3B |
| WARN | 重试（如 ACK 超时重发）；心跳丢失；非致命协议异常 | Heartbeat timeout, retry 1/3 Unexpected frame type 0x09, ignored |
| INFO | 设备打开/关闭；建链成功/失败；心跳启停；升级开始/结束；重要的状态变化 | Device opened, fd=7 Link established after 2 retries Entering MCU upgrade mode |
| DEBUG | 所有发送和接收的原始数据（Hex 格式）；帧解析后的关键字段；进入/退出关键函数 | TX len=12, hex: FF AA 00 0C 01 06 05 83 00 26 9F 5A RX frame: type=0x06, msgType=0x01, cmd=0x01, len=9 |

#### 6.2 实现重点

#### 6.2.1 设备操作日志

- 每次 open 设备：记录路径、返回的 fd、errno（如果失败）。

- 每次 close 设备：记录 fd。

- 每次 read/write 调用：记录操作类型、请求长度、实际返回长度、errno。

#### 6.2.2 原始数据收发日志（Hex 格式）

- 在 write 之前，将待发送的数据字节以十六进制字符串形式输出，一行完整帧。

- 在 read 之后，将从串口读到的原始字节以十六进制字符串形式输出（建议每帧单独一行，如长度较大可截断但需保留首尾）。

- 格式要求：TX len=XX, hex: XX XX XX ...；RX len=YY, hex: YY YY YY ...。

#### 6.2.3 协议帧解析日志

- 每解析出一个完整帧（包括帧头、长度、序列号、帧类型、MsgType、Cmd、数据、校验和），至少输出：

  - 帧类型（FrameType）、MsgType、Cmd、序列号、数据长度、校验和是否通过。

- 对于心跳帧、ACK 帧，单独输出标识。

#### 6.2.4 链路状态日志

- 建链发起、超时、重试、成功、失败。

- 心跳发送与接收：每次发送心跳及收到对应 ACK 时输出。

- 链路断开检测及重连尝试。

#### 6.2.5 业务命令日志

- 发送任何主动命令（如设置频率、搜索、设置背光）时，输出命令名称及参数。

- 收到异步上报（如车速、倒车、收音机频率）时，输出解析后的业务数据。

#### 6.2.6 错误与异常日志

- 任何系统调用失败，必须输出 strerror(errno) 和 errno 值。

- 校验和错误、帧长度异常、无效 MsgType/Cmd 等协议异常。

- ACK 超时、重试次数达到上限。

### 6.3 日志开关与动态控制

- 必须实现编译期日志级别宏（如 LOG_LEVEL_DEBUG、LOG_LEVEL_INFO），方便我方在开发阶段开启 DEBUG，量产阶段关闭。

- 建议实现运行时控制：通过 Android 系统属性（如 persist.carserial.log.level）动态调整日志级别，无需重新编译。示例：

c

int log_level = __system_property_get("persist.carserial.log.level", value);

if (strcmp(value, "DEBUG") == 0) enable_debug = 1;

- 默认出厂配置为 INFO 级别，DEBUG 级别仅在开发/联调阶段开启。

### 6.4 日志性能与安全要求

- DEBUG 级别的 Hex 日志不得影响串口读写实时性（建议使用异步日志缓存或仅在可控频率下输出）。

- 生产版本（Release 编译）应移除或条件编译掉 DEBUG 级别日志，避免日志刷屏和泄露敏感数据。

- 日志中不得包含用户隐私信息（如 GPS 坐标、设备唯一标识等），仅保留技术调试数据。

### 6.5 验收时需提供的日志示例

- 提供一份完整的 logcat 输出文件，覆盖以下场景：

  - 设备上电 → 建链 → 心跳 → 发送收音机调频命令 → 收到频率上报 → 进入休眠 → 唤醒重连。

  - 模拟一次 MCU 升级过程（从请求升级到传输数据到结束）。

  - 模拟一次串口断线（例如拔线）后自动重连的过程。

- 日志中必须清晰体现上述强制日志点的输出。

### 7. 验收标准

- 功能完整性：所有协议中我方指定的命令（见第 3 节）均可正常收发，MCU 正确响应。

- 稳定性：连续运行 48 小时，无内存泄露、崩溃、串口死锁。心跳保持，无异常断链。

- 并发安全：同时调用收音机和车辆接口（例如搜索电台的同时上报车速），数据不混乱，回调正常。

- 升级测试：能够成功完成 MCU 固件升级（至少模拟升级流程）。

- 日志：提供可开关的 hex 日志，方便与方案公司联调。

- 文档：文档清晰，我方工程师可独立完成集成。