车载中控 SDK 接口定义与样本数据

版本： V1.0  |交付对象： Framework协力团队  |适用平台： Android (Realtek RTD1861)

本文档定义了 收音机(Radio)、车辆信号(Vehicle)、升级(Update) 功能统一 SDK 的公开接口、回调、数据样本及集成规范。需按照以下定义实现 .aar 包，并提供 Demo 应用与测试报告。

⚡ 总览：SDK 提供统一入口 CarSdk，内部共享同一个 Native 串口单例，通过 getRadioManager() 、getVehicleManager() 、getUpdateManager() 获取子模块。所有回调均在主线程（UI线程）触发。

一、统一入口 —— CarSdk

package com.example.carsdk;
import android.content.Context;

public final class CarSdk {
    public static native boolean init(Context context);
    public static native void release();
    public static RadioManager getRadioManager();
    public static VehicleManager getVehicleManager();
    public static UpdateManager getUpdateManager();
}

使用流程： 应用启动时调用 CarSdk.init(getApplicationContext())，SDK 内部自动打开串口、建链、启动心跳。销毁时调用 release() 释放资源。

二、收音机模块 (RadioManager)

2.1 常量定义 (RadioConstants)

public final class RadioConstants {
    public static final int BAND_FM = 0;
    public static final int BAND_AM = 1;
    public static final int SEEK_STOP = 0, SEEK_AMS = 1, SEEK_FF = 2, SEEK_FB = 3, SEEK_PTY = 4, SEEK_TA = 5;
    public static final int SWITCH_TA = 0, SWITCH_AF = 1, SWITCH_STEREO = 2, SWITCH_LOCAL = 3, SWITCH_RDS = 4, SWITCH_CT = 5;
}

2.2 回调接口 (RadioCallback)

public interface RadioCallback {
    void onFrequencyChanged(int band, int frequencyKHz, boolean stereo, boolean valid);
    void onSignalStrengthChanged(int strength);
    void onRdsPsChanged(String ps);
    void onRdsRtChanged(String rt);
    void onRdsPtyChanged(int pty);
    void onSeekStarted(int seekMode);
    void onSeekFinished(boolean success, int finalFrequencyKHz);
}

2.3 RadioManager 主要方法

public class RadioManager {
    public native void setCallback(RadioCallback callback);
    public native void setBandAndFrequency(int band, int frequencyKHz);
    public native void setFrequency(int frequencyKHz);
    public native void startSeek(int seekMode, int ptyType);
    public native void stopSeek();
    public native void setSwitch(int switchType, boolean on);
    public native void queryCurrentFrequency();
    public native void querySignalStrength();
}

2.4 样本数据 (Radio)

| 场景 | 回调方法 | 参数示例 |
| --- | --- | --- |
| 上电后主动上报当前频率 | onFrequencyChanged | band=0, frequencyKHz=98500, stereo=true, valid=true |
| 用户调频到 98.5 MHz | onFrequencyChanged | band=0, frequencyKHz=98500, stereo=true, valid=true |
| 向前搜索找到电台 | onSeekStarted(2) → onSeekFinished(true, 101100) | 101100 = 101.1 MHz |
| RDS 节目服务名称更新 | onRdsPsChanged | "MUSIC FM" (最多8字符) |
| RDS 广播文本更新 | onRdsRtChanged | "Now playing: Hotel California" |
| 信号强度变化 | onSignalStrengthChanged | 180 (范围0~255) |

三、车辆信号模块 (VehicleManager)

3.1 回调接口 (VehicleCallback)

public interface VehicleCallback {
    void onAccStateChanged(boolean on);
    void onReverseStateChanged(boolean on);
    void onCarSpeedChanged(int speedKmh);
    void onBatteryVoltageChanged(int mV);
    void onTripMileageChanged(int tripTenthKm);
    void onTotalMileageChanged(int totalTenthKm);
    void onMcuVersion(String version);
    void onBacklightLevelChanged(int percent);
    void onHeadlightStateChanged(boolean on);
}

3.2 VehicleManager 主要方法

public class VehicleManager {
    public native void setCallback(VehicleCallback callback);
    public native void queryCarSpeed();
    public native void queryBatteryVoltage();
    public native void queryMcuVersion();
    public native void queryTotalMileage();
    public native void setBacklight(int percent);
    public native void setAmpPower(boolean on);
    public native void setAntennaPower(boolean on);
    public native void requestSleep();
    public native void sendHeartbeat(); // 通常SDK自动维持，调试用
}

3.3 样本数据 (Vehicle)

| 信号 | 回调方法 | 参数示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC点火状态 | onAccStateChanged | true | ACC ON |
| 倒车状态 | onReverseStateChanged | true | 挂入倒挡 |
| 车速 | onCarSpeedChanged | 85 | 85 km/h |
| 电池电压 | onBatteryVoltageChanged | 12600 | 12.6 V |
| 小计里程 | onTripMileageChanged | 125 | 12.5 km (0.1km单位) |
| 总里程 | onTotalMileageChanged | 123456 | 12345.6 km |
| MCU版本 | onMcuVersion | "MCU-20250315-001" | ASCII字符串 |
| 背光亮度 | onBacklightLevelChanged | 80 | 80% |
| 大灯状态 | onHeadlightStateChanged | true | 近光灯开启 |

四、升级模块 (UpdateManager)

4.1 状态常量

@interface UpdateStatus {
    int IDLE = 0, PREPARING = 1, TRANSFERRING = 2, VERIFYING = 3, SUCCESS = 4, FAILED = 5;
}

4.2 回调接口 (UpdateCallback)

public interface UpdateCallback {
    void onProgress(int percent);
    void onStatusChanged(@UpdateStatus int status, String message);
    void onFinished(boolean success);
}

4.3 UpdateManager 接口

public class UpdateManager {
    public native void setCallback(UpdateCallback callback);
    public native int startUpdate(String filePath);
    public native void cancelUpdate();
}

4.4 样本流程

// 调用 startUpdate("/sdcard/mcu_firmware.bin") 
// 预期回调顺序:
// 1. onStatusChanged(PREPARING, "Verifying file")
// 2. onProgress(0) ... onProgress(100)
// 3. onStatusChanged(SUCCESS, "Update completed")
// 4. onFinished(true)
// 失败时: onStatusChanged(FAILED, "CRC error") , onFinished(false)

五、集成示例 (Launcher 调用)

// Application 或 MainActivity 初始化
CarSdk.init(getApplicationContext());

// 收音机控制
RadioManager radio = CarSdk.getRadioManager();
radio.setCallback(new RadioCallback() { ... });
radio.setBandAndFrequency(RadioConstants.BAND_FM, 98500);
radio.startSeek(RadioConstants.SEEK_FF, 0);

// 车辆信号监听
VehicleManager vehicle = CarSdk.getVehicleManager();
vehicle.setCallback(new VehicleCallback() { ... });
vehicle.setBacklight(70);

// 升级流程
UpdateManager updater = CarSdk.getUpdateManager();
updater.setCallback(new UpdateCallback() { ... });
updater.startUpdate("/storage/emulated/0/mcu.bin");

📌 注意事项
• 所有回调方法默认在主线程(UI线程)执行，可直接更新界面。
• SDK 内部必须实现串口单例管理，保证 Radio / Vehicle / Update 共享同一个串口设备 (/dev/ttyS7) 并自动处理建链、心跳、ACK重传。
• 日志输出需遵循之前约定的等级及 hex 格式（支持动态开关）。
• 提供 Demo APK 源码及完整的测试报告（覆盖正常/异常场景）。

六、交付物补充要求

- AAR 包：包含所有接口及依赖，支持 Android API Level 31+，arm64-v8a 架构。

- JavaDoc 文档：生成标准接口文档，说明每个方法参数、返回值、异常情况。

- Demo 应用源码：展示完整初始化、各模块回调注册、收音机调谐/搜索、车辆信息显示、模拟升级进度条等。

- 联调日志规范：提供可动态开启的 hex 级别 log，便于与硬件方案公司定位串口通信问题。

- 模拟 MCU 脚本 (Python)：可选但建议提供，用于单元测试 SDK 的建链、心跳及命令响应。

文档版本变更记录
V1.0 初始版本 – 定义 Radio / Vehicle / Update 统一 SDK 接口及样本数据。